Obsah označení obalu

ASPERMET 200 EC

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou k postřiku nebo směsi s olejem k aerosolování.

Přípravek s kontaktním i požerovým účinkem určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně a k hubení skladištních škůdců (hmyzu) při ochraně potravin.

Obsah biologicky účinné látky: 200 g permethrin  m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát v 1 litru přípravku.

POZOR!

Přípravek obsahuje nebezpečnou látku  m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi!

Přípravek používejte jen podle návodu!

URČENÍ:

ASPERMET 200 EC je přípravek určený k profesionálnímu použití  k hubení hmyzu při sanitární hygieně: much, komárů, klíšťat, rusů, švábů, štěnic, mravenců faraónů, rybenek apod. Přípravek je také určen k hubení škodlivého hmyzu, hlavně takových druhů jako: pilous černý, mol obilní, zavíječ moučný apod.

Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

DÁVKOVÁNÍ:

Likvidace hmyzu v místnostech:

- metoda postřiku: doporučená koncentrace: 2 % (200 ml přípravku na 10 l vody), při dávce 1 litr pracovní kapaliny na 20 m2 plochy.

- aerosolování aerosolovými vyvíječi v dávce 150 ml přípravku v 1,3 l bezvonného vazelinového oleje na 1000 m2  dezinsekované plochy.

Hubení komárů ve venkovním prostředí:

Zákrok ULV („studená mlha“): Zhotovte  5% (500 ml přípravku na 10 l vody) vodní roztok přípravku Aspermet 200 EC. Část vody použité pro přípravu roztoku se doporučuje nahradit nosičem používaným pro zákroky ULV, který zlepšuje účinnost „studené mlhy“. 10 litrů pracovní kapaliny vystačí pro postřik plochy 1 ha.

Zákrok „horkou mlhou“: Zhotovte pracovní kapalinu rozředěním 0,5 litru přípravku Aspermet 200EC a 0,5 – 1,5 litru nosiče vodou do celkových 5 litrů pracovní kapaliny. Takto připravená pracovní kapalina vystačí k zamlžení 1 ha plochy.

Hubení klíšťat a komárů ve venkovním prostředí:

-metoda postřiku: zhotovte 1% roztok Aspermetu 200 EC ve vodě (100 ml přípravku v 10 litrech vody) a důkladně promíchejte. 1 litr pracovního roztoku vystačí na 20 m2 plochy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Uzavřené prostory:

Zákrok může být proveden většinou postřikovačů používaných k hubení hmyzu v uzavřených prostorách.

Základním pravidlem správného provedení zákroku je pečlivé pokrytí kapalinou (do okamžiku začátku jejího minimálního ztékání) ošetřovaných ploch. Postřikovat se může nejvýše 1/3 plochy místnosti.

V případě hubení lezoucího hmyzu (rusů domácích, švábů apod.) je třeba zvláštní pozornost věnovat místům jejich hnízdění (kouty stěn a podlah, škvíry, štěrbiny, prostupy trubek a kabelů, místa s lištami, tapetami a obložením, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytků a obrazů, digestoře apod.).

V případě hubení much je třeba postřikovat plochy, na kterých se mouchy zdržují nejraději (prosluněné části zdi, okolí oken, svítidel, nosné sloupy, přepážky, místa odkládání odpadků – pokud se nevyužívají jako krmivo pro zvířata apod.).

Venkovní prostředí:

Likvidace komárů a klíšťat

Zákrok je třeba provést rovnoměrně na celé ploše určené k dezinsekci za teplého a bezvětrného odpoledne, během něhož se neočekávají dešťové srážky. Vyhněte se provádění zásahu při extrémně vysokých teplotách, které mohou vést ke snížení účinnosti působení aktivní látky.

Neexistují kontraindikace pro setrvání v oblasti ošetřené dezinsekcí ihned po jejím ukončení, avšak nejdříve po usazení dezinsekční mlhy.

PŘÍPRAVA PRACOVNÍ KAPALINY:

Určete potřebné množství přípravku. Obsah lahve dobře protřepejte. Odměřte určené množství přípravku a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte. Vyprázdněný obal třikrát propláchněte vodou a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače. Doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze. Ihned proveďte zákrok.

Po práci pečlivě umyjte vybavení. Zbytky nespotřebované užitkové kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy. Vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy za použití stejných osobních ochranných prostředků.

Upozornění: přípravek je toxický pro vodní organizmy. V případě rozlití kontaminované místo zasypte pískem nebo sorpčním materiálem a všechno seberte do těsné nádoby popsané spolu s návodem na zneškodňování dle místních předpisů. Zamezte pronikání přípravku do kanalizace nebo příkopů, vodních toků apod.

Prošlé, nepoužité zbytky přípravku předejte odborné firmě k likvidaci.

DOBA PŮSOBENÍ:

Doba působení přípravku je závislá na kvalitě provedeného zákroku, druhu postřikované plochy, teplotě, vlhkosti, prašnosti apod.

Na plochách bílených vápnem rychle podléhá deaktivaci.

Přestává působit po umytí, setření, spláchnutí apod. postříkané plochy.

POZNÁMKY:

- Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata.

- Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.

- Vepříny postřikujte od výšky 1,5 m a kravíny od výšky 2 m od podlahy nahoru.

- Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo.

- Před provedením dezinsekce potraviny a je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.

- Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.

- Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny.

- Zabraňte unášení přípravku průvany.

- Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

- Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.

- Připravená pracovní kapalina se musí spotřebovat co možná nejrychleji. Nesmí se ponechávat na následující den.

- Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání.

- Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv.

- Zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou k myti vylijte co možná nejdál od vodních nádrží a zdrojů.

- Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných a

dětí. Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s

alergiemi.

SKLADOVÁNÍ:

Zabraňte promrznutí přípravku.

UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

PRVNÍ POMOC

Při nadýchání:

Osobu postiženou kontaminací přemístěte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch.

Při požití: V případě podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ! Osobě v bezvědomí se nesmí podávat nic vnitřně a nesmí se vyvolávat zvracení!

Při styku s kůží: V případě polití sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži dobře umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako: svědění, pálení nebo tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, je nutno přivolat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: V případě kontaminace očí je ihned vymývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

LÉKÁŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je popsanáv upozorněních,  kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojiští 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Obsah netto:..........

Doba upotřebitelnosti: 36 měsíců

Datum výroby, č. výrobní šarže a průměrný obsah se nacházejí na obalu.

Výrobce: ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J.

Dovozce do ČR:  Mgr. Miloš Krejsa

ASPERMET 200 EC

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou k postřiku nebo směsi s olejem k aerosolování.

Obsah biologicky účinné látky: 200 g permethrin m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát v 1 litru přípravku.

Určení škodlivosti výrobku:

Varování

Určení nebezpečnosti chemických látek:

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.

P261 - Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů.

P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P362 +364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P391 - Uniklý produkt seberte.

P411 - Skladujte při teplotě nepřesahující 30 °C

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Upozornění: produkt je toxický pro včely.

Účinná složka/nebezpečná složka:

permethrin 200 g/dm3

Upozornění

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího

skladování a použití přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba použitelnosti přípravku 3 roky od data výroby.

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!