TECHNICKÁ  DOKUMENTACE

LAPAČE HMYZU  BEST – PEST

BEST – PEST  ELEKTRICKÉ      LR - 20; 40; 80

BEST – PEST  ELEKTRICKÉ      LRB - 20; 40; 80

BEST – PEST  LEPOVÉ             LLS - 30;  LLB -30

BEST – PEST  LEPOVÉ             LLSD, LLBD

SEZNAM:

- Všeobecné informace. Použití přístroje.

- Význam lapačů hmyzu BEST – PEST.

- Technické údaje přístroje.

3.1.   Lepový lapač               LLS – 30.

3.2.   Lepový lapač               LLB – 30.

3.3.   Elektrický lapač          LR – 20.

3.4.   Elektrický lapač          LRB – 20.

3.5.   Elektrický lapač          LR – 40.

3.6.   Elektrický lapač          LRB – 40.

3.7.   Elektrický lapač          LR – 80.

3.8.   Elektrický lapač          LRB – 80.

3.9.   Elektrický lapač          LLSD.

3.10. Elektrický lapač          LLBD.

- Podmínky bezpečného používání lapačů hmyzu BEST – PEST.

  - 4.1    Místo a způsob instalace.

  - 4.2    Kde lapače hmyzu BEST – PEST neinstalujeme.

- Činnosti před uvedením přístroje do provozu.

- Činnosti během provozu přístroje.

- Činnosti zakázané. Pamatuj.

- Akceptovatelné ( předvídatelné ) riziko ohrožení v případě nedodržení v technické dokumentaci uvedených zákazů a doporučení.

- Údržba a oprava přístroje.

  - 9.1  Údržba přístroje.

- Poznámky.

- Bibliografie.

- Návod na použití lapače hmyzu.

- Poznámky.

- Všeobecné informace. Použití přístroje.

V mnoha podnicích a institucích se nevěnuje větší pozornost létajícímu hmyzu, který

se vyskytuje v budovách. Jedním z hlavních důvodu nízkého stavu sanitární hygieny v obytných a hospodářských objektech i v zemědělsko-potravinářském průmyslu

je zanedbání likvidace škůdců a obtížného létajícího hmyzu ( much, mušek, komárů

apod.). Hmyz může být pasivním nositelem různých patogenních zárodků tehdy, když

je mechanickým způsobem přenáší na svém těle, nebo aktivním, když bodnutím zavede

do organismu bakterie. V široce pojatém potravinářském průmyslu tj. ve výrobnách, průmyslových podnicích, skladech a také obchodech s potravinami nebo v gastronomii

( restaurace, bary…) je proto velmi důležitá racionální likvidace létajícího hmyzu.

- Význam lapačů hmyzu BEST – PEST.

Používaní lapačů hmyzu BEST – PEST je důležitou součástí programu likvidace škůdců stejně jako součástí systému včasného upozornění. Jsou základním  nástrojem   k monitoringu hmyzu.

Po rozmístění lapačů hmyzu „zjišťujeme” s překvapením, že dokonce v čistých místnostech farmaceutických podniků, nemocnic, potravinářských podniků je hodně nejen much a můr, ale i mnoho jiných druhů hmyzu. Během dne část z nich člověk nevidí, protože jsou schovány v různých úkrytech. Jiné druhy hmyzu jsou tak malé, že si jich všimneme teprve tehdy, když tvoří vrstvu mrtvých těl na tácku elektrických lapačů  hmyzu  a  nebo na lepové ploše lepových lapačů hmyzu. Základním úkolem lapačů hmyzu BEST – PEST je likvidace létajícího hmyzu, který se dostal do místnosti.  Lapače hmyzu BEST – PEST plní svůj úkol velmi dobře

a jsou proto cenným přístrojem používaným v intenzivní metodě likvidace škůdců ( IPM). Chemické postřiky jsou často nepotřebné po eliminaci většiny létajícího hmyzu v místnosti. Lapače hmyzu BEST – PEST účinně ničí hmyz, neprodukují  toxické substance, nepotřebují neustálou údržbu a dohled a jsou plně bezpečné. Další předností jsou nízké náklady provozu, jednoduchá instalace a údržba.

- Technické údaje přístroje.

3.1. Lepový lapač               LLS – 30.

  - rozměry : délka 470mm, šířka 100mm, výška 280mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 15 W ( dostupné také foliované );

  - váha 3,90 kg ( komplet );

  - antikorozní ocel ( stříbrná );

  - dosah do 75 m²; napájení 230 V 50 Hz;

  - značka CE;

3.2. Lepový lapač               LLB – 30.

  - rozměry : délka 470mm, šířka 100mm, výška 180mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 15 W ( dostupné také foliované );

  - váha 3,90 kg ( komplet );

  - ocel, práškový lak bílý ;

  - dosah do 75 m²; napájení  230 V 50 Hz;

  - značka CE;

3.3. Elektrický lapač           LR – 20.

  - rozměry : délka 360mm, šířka 130mm, výška 290mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 10 W;

  - váha 6,50 kg ( komplet );

  - antikorozní ocel ( stříbrná );

  - dosah do 60 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - napětí na mřížce 4000V;

  - značka CE;

3.4. Elektrický lapač           LRB – 20.

  - rozměry : délka 360mm, šířka 130mm, výška 290mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 10 W;

  - váha 6,50 kg ( komplet );

  - ocel, práškový lak bílý ;

  - dosah do 60 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - napětí na mřížce 4000V;

  - značka CE;

3.5. Elektrický lapač          LR – 40.

  - rozměry : délka 620mm, šířka 130mm, výška 350mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 20 W ( dostupné také foliované );

  - váha 8,70 kg ( komplet );

  - antikorozní ocel ( stříbrná );

  - dosah do 100 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - napětí na mřížce 4000V;

  - značka CE;

3.6. Elektrický lapač          LRB – 40.

  - rozměry : délka 620mm, šířka 130mm, výška 350mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 20 W ( dostupné také foliované );

  - váha 8,70 kg ( komplet );

  - ocel, práškový lak bílý ;

  - dosah do 100 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - napětí na mřížce 4000V;

  - značka CE;

3.7. Elektrický lapač          LR - 80.

  - rozměry : délka 620mm, šířka 130mm, výška 350mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 40 W ( dostupné také foliované );

  - váha 8,40 kg ( komplet );

  - antikorozní ocel ( stříbrná );

  - dosah do 200 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - napětí na mřížce 4000V;

  - značka CE;

3.8. Elektrický lapač          LRB - 80.

  - rozměry : délka 620mm, šířka 130mm, výška 350mm;

  - dvě zářivky každá o výkonu 40 W ( dostupné také foliované );

  - váha 8,40 kg ( komplet );

  - ocel, práškový lak bílý ;

  - dosah do 200 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - napětí na mřížce 4000V;

  - značka CE;

3.9. Elektrický lapač          LLSD.

  - rozměry : délka 47cm, šířka 13,5cm, výška 28cm;

  - 4 zářivky každá o výkonu 15 W;

  - váha 5,70 kg ( komplet );

  - antikorozní ocel ( stříbrná );

  - dosah do 140 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - značka CE;

3.10. Elektrický lapač          LLBD.

  - rozměry : délka 47cm, šířka 13,5cm, výška 28cm;

  - 4 zářivky každá o výkonu 15 W;

  - váha 6,10 kg ( komplet );

  - ocel, práškový lak bílý ;

  - dosah do 140 m²;

  - napájení  230 V 50 Hz;

  - značka CE;

4.  Podmínky bezpečného používání lapačů hmyzu BEST – PEST.

  - Místo a způsob instalace.

Lapače hmyzu instalujeme s ohledem na následující informace:

- Doporučená výška je do 2m, ale čím níže provedená instalace, tím lépe z důvodu jednoduchosti obsluhy a údržby a také z důvodu, že mouchy jsou více aktivní u podlahy, kde tráví mnoho času hledáním potravy ( lapače hmyzu umístěné do výšky 1,5m jsou 4x až10x účinnější ve vychytávání much ).

- Lapače hmyzu BEST – PEST by měly být umístěny na cestě, kterou se hmyz dostává  z venkovního prostředí do místnosti a v místech, ve kterých bude hmyz reagovat na světlo lapačů.

- Lapače hmyzu by se měly instalovat dále od oken a dveří  ( nejlépe 3,5 – 7,5m ) a od funkční ventilace.

- V místech, kde je požadována vysoká úroveň  hygieny by měly být lapače umístěné  před výrobnou a další lapače uvnitř výrobny z důvodu plnění funkce monitoringu létajícího hmyzu.

- Instalace lapačů hmyzu BEST – PEST se doporučuje v úzkých chodbách, které jsou opatřeny vzdušnými závěsy a na schodištích. V těchto místech je cílem provozu lapačů vychytání hmyzu, který se může dostat do jiných částí a na jiná podlaží budovy.

- Velmi dobré je umístění lapačů hmyzu BEST – PEST v klidných koutech místnosti, kde je větší intenzita vůní a oblíbené místo odpočinku much.

  - Kde lapače hmyzu BEST – PEST neinstalujeme:

- Elektrické lapače s mřížkou neinstalujeme v místnostech s otevřeným výrobkem

( kontakt s potravinami ) a ve vzdálenostech menších než 3m od výrobní linky

V těchto místnostech se používají lepové lapače hmyzu.

- Elektrické lapače z mřížkou neinstalujeme v místnostech, kde hrozí exploze nebo požár ( používaní kyslíků, extrémně prašná místa ). Doporučuje se používání lepových lapačů hmyzu.

3.   Vyvarujeme se instalace lapačů hmyzu v blízkosti jiných zdrojů světla a rozmísťování

v místech, kde jsou zářivky lapačů viditelné z venkovního prostředí přes okno

nebo prosklené dveře ( aby nelákaly hmyz z venkovního prostředí ).

4.   Lapače hmyzu neinstalujeme ve studených místnostech, kde je stálá teplota pod

12°C ( mouchy do takových místnosti nelétají a proto nemohou být vychytány ).

- Činnosti před uvedením přístroje do provozu.

- Před odstraněním lepicí pásky z kartonového obalu zkontroluj, jestli lapač hmyzu nebyl během transportu poškozen.

- Lapač hmyzu vyjmi a věnuj pozornost vynětí veškerého materiálu, který je zabalený,

včetně napájecího kabelu a šroubů, které jsou potřebné k montáži lapače hmyzu.

- Po výběru vhodného místa k instalaci  nainstaluj lapač hmyzu podle návodu k obsluze.

- Přístroj zapoj do elektrického zdroje ( zásuvka s ochranným vodičem ) pomocí

napájecího kabelu. Je-li potřeba kabel prodloužit, může tak učinit pouze osoba k tomu oprávněná.

- Činnosti během provozu přístroje.

Po správné instalaci lapače hmyzu a zapojení přístroje do elektrického zdroje

( IP 44 ) pomocí přibaleného kabelu přístroj začíná bezporuchově pracovat.

- Činnosti zakázané. Pamatuj.

    - Vyvarovat se nevhodných a poškozených prodlužovacích elektrických vodících kabelů;

    - Chránit před vlhkem;

    - Neinstalovat v místnostech ohrožených explozí nebo požárem ;

    - Může dojit k úrazu elektrickým proudem pokud bude voda ( např. z hadice ) bezprostředně směřovat na přístroj;

    - Zakazuje se přístup k přístroji dětem a neoprávněným osobám;

    - Chránit obličej před kontaktem s lepovou plochou, v případě kontaktu umýt místo větším množstvím čisté vody;

    - Přístroje zapojovat jen do zásuvek z ochranným vodičem;

    - Zakazují se jakékoliv opravy neoprávněným osobám ;

Pamatuj  !

•  Elektrická mřížka je pod vysokým napětím 4000 V . Nedotýkat se.

•  Veškerá údržba je dovolena pouze po odpojení od zdroje elektrického proudu.

•  Doporučuje se, aby výměnu zářivek a lepu prováděl školený pracovník.

•  Na elektrický lapač hmyzu zavěšený na řetízcích nesmí být přidána další zátěž.

•  Použité zdroje světla likvidovat v souladu z předpisy o odpadech.

•  Neinstaluj lapače hmyzu venku – jsou navržené  pro užití uvnitř objektů.

•  Čištění lapačů hmyzu a jejich obvyklou údržbu prováděj v souladu s

doporučeními v návodu použití lapače hmyzu.

•  Zaručujeme funkčnost lapače hmyzu po dobu 2 let od dne nákupu

potvrzeného fakturou.

•  Zaručujeme výměnu nebo opravu lapače hmyzu BEST – PEST, který i přes

dodržení postupu uvedeného v návodu k obsluze nefunguje správně.

•  Účinnost lapače hmyzu může rušit intenzita jiných zdrojů světla, umělého nebo

denního. Doporučuje se instalace lapače hmyzu tam, kde koncentrace takových

zdrojů je minimální.

•  Nedovol, aby lepové plochy zůstaly přeplněné mrtvým hmyzem; vyměňuj je

v pravidelných časových intervalech.

•  Výměnu lepových ploch a zářivek proveď dle návodu k obsluze,  který

doplňuje technickou dokumentaci.

8.   Akceptovatelné ( předvídatelné ) riziko ohrožení v případě nedodržení

v technické dokumentaci uvedených zákazů a doporučení.

Akceptovatelné riziko je následkem chybného chovaní osoby používající, udržující nebo

opravující přístroj. Největším nebezpečím, ke kterému může dojít je úraz elektrickým

proudem, jestliže :

  - voda z hadice je směřována bezprostředně na přístroj;

  - je poškozený připojovací napájecí kabel;

  - při údržbě nebo opravě přístroj nezůstane odpojen od elektrického proudu;

  - děti a postižené osoby, které nemají představu o hrozícím nebezpečí,

by používaly přístroj jako hračku;

Dodržování těchto doporučení a zákazů jako:

  - zákaz polévaní přístroje vodou;

  - nepoužívaní poškozených připojovacích a prodlužovacích kabelů;

  - provádění oprav a údržby jen přes osoby proškolené;

  - provádění oprav a údržby jen po odpojení od elektrického proudu;

  - zabezpečení přístupu k přístrojí před dětmi a postiženými osobami;

může eliminovat předvídatelné ohrožení na minimum při používání, údržbě a opravě

přístroje, bez ohrožení života a zdraví lidí.

- Údržba a oprava přístroje.

Veškeré záruční a pozáruční opravy kromě výměny zářivek a lepových ploch by měly  provádět k tomu přes distributora oprávněné osoby. Distributor zaručuje servis lapačů hmyzu BEST – PEST po dobu trvání záruky i po jejím ukončení.

  - Údržba přístroje.

Veškeré druhy údržby se musí provádět po odpojení přístroje od elektrického proudu.

Údržba spočívá na:

  - pravidelném odstranění mrtvého hmyzu z tácku;

  - pravidelném čištění elektrických mřížek a zářivek;

(znečištěnou mřížku a zářivku očistíme pomocí štětečku nebo kartáčku a nebo otřeme vlhkým hadříkem);

  - po očištění jednotlivých dílů pamatujeme na zakrytí elektrické mřížky ochrannou mřížkou;

  - výměnu lepových ploch lapačů hmyzu provádíme alespoň jednou měsíčně v období vysoké aktivity hmyzu ( jaro – podzim ), potom podle potřeby;

- Poznámky.

Obsluha lapačů hmyzu BEST – PEST by měla být dodatečným úkolem specialistů ( techniků) firem DDD, kteří nejen očistí tácek nebo vymění lepovou plochu, ale také spočítají mrtvý hmyz, určí skupiny, ke kterým patří, a doporučí korigující úkoly. Zářivky lapačů hmyzu postupně ztrácí funkčnost, proto by měly být vyměněny jednou do roka, nejlépe na jaře, z důvodů 100% účinnosti v období největší aktivity hmyzu. Lapače hmyzu BEST – PEST v určitém stupni omezují populaci létajícího hmyzu, který se usídlil v chráněných místnostech. Jejich použití je integrální součástí programu likvidace škůdců IPM. Navíc jsou velmi vhodné k monitoringu škůdců. Dodávají nám informace o druhu létajícího hmyzu a jeho množství, což umožňuje zformulování korigujících úkolů, které mají za účel omezení ohrožení podniku ze strany létajícího hmyzu.

- Bibliografie.

- Návod k obsluze je základním vybavením lapače hmyzu BEST – PEST a je třeba se s ním seznámit před instalací a uvedením do provozu.

- Technické stanovisko a certifikát č. 00144 – CY / PS – p 9664189Z02 ze dne 26.02.1998  vystavené TÜV Rheinland Köln pro elektrické lapače hmyzu LR – 20 a LR – 40 a značka CE.

- Technické stanovisko a certifikát č. AE 50057518 Raport č. 09 664189 ze dne 16.02.2005 vystavené TÜV Rheinland Köln pro elektrické lepové lapače hmyzu LLS – 30 a LLB – 30 a značka CE.

- PN – EN 60335 – 2 – 59 : 2000 Bezpečnost elektrických přístrojů v domácnostech a podobných přístrojů – Podrobné podmínky pro lapače hmyzu.

- PN – EN 55014 – 1 : 2002 ( U ) Kompatibilita elektromagnetická ( EMC ) – Podmínky týkající se přístrojů běžného použití, elektrického nářadí a podobných přístrojů – Emise elektromagnetických poruch – Norma skupiny výrobků.

- PN – EN 55014 – 2 : 1999 Kompatibilita elektromagnetická ( EMC ) – Podmínky týkající se přístrojů běžného použití, elektrického nářadí a podobných přístrojů – Odolnost proti elektromagnetickému znečištění – Norma skupiny výrobků.

- Speciální normy :

PN – 92/N - 01255 Barvy a značky bezpečnosti.

PN – 93/N - 01256/03 Bezpečnostní značky. Ochrana a hygiena práce.

PN – 88/E - 08501 Elektrické přístroje. Tabule a bezpečnostní značky.

- Návod použití lapače hmyzu.

- Poznámky.

V případě problémů týkajících se porozumění instrukcím nebo dokumentaci se obraťte  pro vysvětlení problému na distributora.